JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Jinekolojik muayene masasının metal aksamı nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

- Jinekolojik muayene masasının işlem esnasında meydana gelebilecek hareketleri engellemek amacıyla tekerleksiz ve yere sabit yapıda olmalıdır.

- Jinekolojik muayene masasının alt şasesi hastane standartlarına uygun, dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Jinekolojik muayene masasının 3 adet asgari olarak IPX4 şartlarında korumalı sessiz lineer motor ile çalışmalıdır.

- Uzayabilen spiralli yapıda motorlarını kontrol etmeyi sağlayan el kumandası olmalıdır.

- El kumandası ile fonksiyonlar kontrol edilebilir ve el kumandası ile yerden yüksekliği 20 cm artırılabilir veya azaltabilir,

- Sırt, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonu elektronik olarak verilebilmekte olmalıdır.

- Aksesuar bağlantıları için masanın yanlarında rayları olmalıdır.

- Ayak ucu uzatmaları sökülebilir özellikte olmalıdır.

- Jinekolojik muayene masasının jinekolojik (litotomi) desteği olmalıdır.

- Ikınma kolçağı olmalıdır.

- Masanın steril kullanılabilmesi için arkasında havlu takma aparatı bulunmalıdır.

- Paslanmaz malzemeden imal edilmiş atık tası olmalıdır.

- Güvenli çalışabilme ortamı sağlayabilmesi için prize takılı olarak çalışmalıdır.

- Masa, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimlerine karşı 110-240 VAC arası gerilim ve 50-       60 Hz. frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile çalışmalıdır.

- Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için  10 yıl süreyle garantili olmalıdır.

- Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve teklif ettiği ürünün adı ve markası yazılı olmalıdır.

# ÜRÜN GÖRSELİ