AY MASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ürün ameliyathane ve steril müdahale alanlarında kullanıma uygun olmalıdır.

2- Ürünün tüm metal aksamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

4- Üst tabla paslanmaz çelikten imal edilmiş, tek parça pres baskı olmalı ve köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır.

5- Masanın üst tablası 1650 mm (±100 mm) x 450 mm (±50 mm) boyutlarında olmalıdır.

6- Masada en az iki adet alt raf bulunmalıdır. Raflar paslanmaz çelikten imal edilmiş ve taşıma kapasitesi yüksek olmalıdır.

7- Raf ve tabla yüzeyleri pürüzsüz, temizliği kolay, bakteri barındırmayacak yapıda olmalıdır.

8- Ürün mobil yapıda olmalı ve en az 6 adet tekerleğe sahip olmalıdır.

9- Tekerleklerin en az 3 adedi frenli olmalıdır. Tekerleklerin çapı 100 mm (±2 mm) çapında olmalıdır.

10- Tekerlekler sessiz çalışmalı, zemin iz bırakmamalı ve yoğun ameliyathane kullanımına uygun dayanıklılıkta olmalıdır.

11- Ürün dengeli ve sağlam bir gövde yapısına sahip olmalı, yük altında esneme veya sallanma yapmamalıdır.

12- Tüm kaynak noktaları düzgün, çapaksız ve hijyenik olmalıdır.

13- Ürün fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

14- Garanti süresi sonrasında en az 10 yıl süreyle ücretli yedek parça temini sağlanmalıdır.